aLab 3 - Serial Communication

Student: Mohammad Alghurbah  |  ID: 24043876

Req. ii - Temp Alarm State via Key 3

#include "mbed.h"

#include "arm_book_lib.h"

DigitalIn overTempDetector(D3);

UnbufferedSerial uartUsb(USBTX, USBRX, 115200);

bool tempAlarmState = OFF;

void inputsInit() { overTempDetector.mode(PullDown); }

void uartTask() {

char c = 0;

if (uartUsb.readable()) {

uartUsb.read(&c, 1);

if (c == 3) {

if (tempAlarmState)

uartUsb.write("TEMP ALARM ACTIVE ", 19);

else

uartUsb.write("TEMP ALARM CLEAR ", 18);

}

}

}

int main() {

inputsInit();

while (true) {

tempAlarmState = (overTempDetector) ? ON : OFF;

uartTask();

}

}