Lab 5 - Matrix Keypad FSM and RTC

Student: Mohammad Alghurbah  |  ID: 24043876

Part 3 - Potentiometer Sets Dynamic Thresholds

#include "mbed.h"

#include "arm_book_lib.h"

AnalogIn tempSensor(A0);

AnalogIn airQualitySensor(A1);

AnalogIn potentiometer(A2);

PwmOut buzzer(D9);

BusOut keypadRows(D2, D3, D4, D5);

BusIn  keypadCols(D6, D7, D10, D11);

UnbufferedSerial uartUsb(USBTX, USBRX, 115200);

Timer reportTimer;

char masterCode[4] = {1, 2, 3, 4};

char enteredCode[4];

int keyCount = 0;

bool systemDeactivated = false;

bool promptDisplayed = false;

const char keys[4][4] = {

{1,2,3,10}, {4,5,6,11},

{7,8,9,12}, {42,0,35,13}

};

char scanKeypad() {

for (int r = 0; r < 4; r++) {

keypadRows = (1 << r);

int cols = keypadCols.read();

if (cols > 0)

for (int c = 0; c < 4; c++)

if (cols & (1 << c)) {

thread_sleep_for(50);

while (keypadCols.read() > 0);

return keys[r][c];

}

}

return 0;

}

int main() {

uartUsb.baud(115200);

keypadCols.mode(PullDown);

reportTimer.start();

buzzer.period(0.001f);

buzzer.write(0.0f);

while (true) {

float rawPot = potentiometer.read();

// Temp: 25C to 37C, Air: 0 to 800 ppm

float tempThreshold = 25.0f + (rawPot * 12.0f);

float airThreshold  = rawPot * 800.0f;

float currentTemp = (tempSensor.read() * 3.3f) * 100.0f;

float currentAir  = airQualitySensor.read() * 1000.0f;

bool alarmActive = (currentTemp > tempThreshold || currentAir > airThreshold);

if (alarmActive && !systemDeactivated) {

buzzer.write(0.5f);

if (!promptDisplayed) {

uartUsb.write("THRESHOLD EXCEEDED ", 20);

uartUsb.write("Enter 4-Digit Code to Deactivate ", 34);

promptDisplayed = true;

}

} else {

buzzer.write(0.0f);

if (!systemDeactivated) promptDisplayed = false;

}

if (reportTimer.elapsed_time() >= 1s) {

char str[150];

int n = sprintf(str, "Temp Thresh: %dC | Air Thresh: %dppm ",

(int)tempThreshold, (int)airThreshold);

uartUsb.write(str, n);

reportTimer.reset();

}

char key = scanKeypad();

if (key != 0) {

enteredCode[keyCount++] = key;

uartUsb.write("*", 1);

if (keyCount == 4) {

bool match = true;

for (int i = 0; i < 4; i++)

if (enteredCode[i] != masterCode[i]) match = false;

systemDeactivated = match;

keyCount = 0;

}

}

thread_sleep_for(10);

}

}