Lab 4 — Sensors, Potentiometer, and Buzzer

Student: Mohammad Alghurbah  |  ID: 24043876

Part 1 — Continuous Sensor Reading

#include "mbed.h"

#include "arm_book_lib.h"

AnalogIn tempSensor(A0);

AnalogIn gasSensor(A1);

AnalogIn potentiometer(A2);

UnbufferedSerial uartUsb(USBTX, USBRX, 115200);

Timer reportTimer;

int main() {

reportTimer.start();

while (true) {

float tempFloat = (tempSensor.read() * 3.3f) * 100.0f;

float gasFloat  = gasSensor.read() * 100.0f;

float potFloat  = potentiometer.read() * 100.0f;

if (reportTimer.elapsed_time() >= 500ms) {

char str[150];

// Manual float-to-int conversion for reliable serial output

int tW = (int)tempFloat; int tD = (int)((tempFloat - tW) * 100);

int gW = (int)gasFloat;  int gD = (int)((gasFloat  - gW) * 10);

int pW = (int)potFloat;  int pD = (int)((potFloat  - pW) * 10);

int n = sprintf(str, "TEMP: %d.%02d C | GAS: %d.%d%% | POT: %d.%d%%

",

tW, tD, gW, gD, pW, pD);

uartUsb.write(str, n);

reportTimer.reset();

}

}

}