Lab 4 — Sensors, Potentiometer, and Buzzer

Student: Mohammad Alghurbah  |  ID: 24043876

Part 4 — Buzzer Activation + UART Messages

#include "mbed.h"

#include "arm_book_lib.h"

AnalogIn tempSensor(A0);

AnalogIn gasSensor(A1);

AnalogIn potentiometer(A2);

// Note: D9 used instead of D8 — D8 has no PWM support on NUCLEO-F439ZI

PwmOut buzzer(D9);

UnbufferedSerial uartUsb(USBTX, USBRX);

Timer reportTimer;

int main() {

uartUsb.baud(115200);

reportTimer.start();

buzzer.period(0.001f); // 1kHz tone frequency

buzzer.write(0.0f);    // Start silent

while (true) {

float currentTemp = (tempSensor.read() * 3.3f) * 100.0f;

float currentGas  = gasSensor.read() * 100.0f;

float threshold   = potentiometer.read() * 100.0f;

bool tempWarning = (currentTemp > threshold);

bool gasWarning  = (currentGas  > threshold);

// Activate buzzer at 50% duty cycle if any warning is active

if (tempWarning || gasWarning) {

buzzer.write(0.5f);

} else {

buzzer.write(0.0f);

}

if (reportTimer.elapsed_time() >= 500ms) {

if (tempWarning) uartUsb.write("Buzzer ON - Cause: Temperature

", 32);

if (gasWarning)  uartUsb.write("Buzzer ON - Cause: Gas

", 24);

if (!tempWarning && !gasWarning) uartUsb.write("System Normal

", 15);

char str[160];

int tW = (int)currentTemp; int tD = (int)((currentTemp - tW) * 10);

int gW = (int)currentGas;  int gD = (int)((currentGas  - gW) * 10);

int th = (int)threshold;

int n = sprintf(str, "T: %d.%d | G: %d.%d | Thresh: %d

---

",

tW, tD, gW, gD, th);

uartUsb.write(str, n);

reportTimer.reset();

}

thread_sleep_for(10);

}

}